Выключатель дистанционного управления осветительным оборудованием, т.м. «Feron», серии: ТМ

модели: TM72, tm74

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание устройства

- Дистанционные выключатели ТМ «FERON» - выключатели, с дистанционным радиоуправлением предназначенные для подачи, либо отключения электропитания осветительных приборов, размещенных внутри и снаружи зданий.

- Устройство состоит из блока передатчика – пульта управления, и блока приемника – коммутационного блока.

- Для передачи сигнала управления используется радиочастотный канал.

- Дистанционное включение/выключение питания электроприборов осуществляется на расстоянии до 30м.

- Включение/выключения каждого канала по отдельности, а также любой комбинации каналов.

- Имеется возможность управления несколькими пультами управления одним коммутационным блоком, или управлением с одного пульта управления несколькими коммутационными блоками.

- Коммутационный блок устанавливается внутри помещения.

- Технические характеристики

| Модель | ТМ72 | ТМ74 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 230В |  |
| Частота сети | 50Гц |  |
| Максимальная мощность активной нагрузки (на 1 канал) | 1000Вт |  |
| Максимальный ток нагрузки на 1 канал | 4А |  |
| Максимальное количество энергосберегающих ламп (на 1 канал) | 6 |  |
| Количество каналов | 2 | 4 |
| Максимальная дальность передачи сигнала | 30м |  |
| Питание пульта управления | 1×12В/А23 |  |
| Способ передачи сигнала | радиоканал |  |
| Частота передачи сигнала | 433МГц |  |
| Материал корпуса | пластик |  |
| Рабочая температура | 0.. +40°С |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |

- Комплектация

- Пульт дистанционного управления.

- Коммутационный блок.

- Инструкция по эксплуатации.

- Упаковка.

- Батарейка 12В/А23.

- Меры предосторожности

- Устройство предназначено для работы в сетях переменного тока с номинальным сетевым напряжением 230В/50Гц, которое может быть опасным. Подключение устройства должно осуществляться лицами, имеющими необходимую квалификацию. Обратитесь к квалифицированному электрику.

- Установка и подключение устройства осуществляется при отключенном электропитании.

- Запрещена установка коммутационного блока в помещениях с высоким содержанием пыли и влаги.

- Запрещено устанавливать коммутационный блок снаружи помещений.

- Запрещено вскрывать корпус коммутационного блока во избежание поражения электрическим током и повреждения внутренних частей блока.

- Запрещена эксплуатация прибора с поврежденным корпусом, изоляцией кабеля электропитания и проводов нагрузки.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав устройства не входят.

- Подключение

- Достаньте прибор из упаковки: проверьте внешний вид и наличие всей необходимой комплектации.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Убедитесь, что подключаемая нагрузка не превышает допустимую нагрузку устройством.

- Осуществите подключение устройства по схеме, промаркированной на коммутационном блоке устройства:

| Рис. 1 Схема подключения ТМ72 | Рис. 2 Схема подключения ТМ74 |
| --- | --- |

- Включите электропитание.

- При включении электропитания с выключателя К (см. схему), канал А всегда включается автоматически. Это не является неисправностью.

- Эксплуатация

Модель ТМ72 имеет 2 канала, модель ТМ74 имеет 4 канала. Ниже приведено описание кнопок на пульте управления обоих устройств:

| Маркировка кнопки | Функция |
| --- | --- |
| A | Включение/выключение нагрузки канала A |
| B | Включение/выключение нагрузки канала B |
| C (только для ТМ74) | Включение/выключение нагрузки канала C |
| D (только для ТМ74) | Включение/выключение нагрузки канала D |
| ALL ON (только для ТМ72) | Включение всех каналов |
| ALL OFF (только для ТМ72) | Выключение всех каналов |
| ON/OFF | Включение/выключение нагрузки на всех каналах |

- Привязка нескольких пультов ДУ к одному коммутационному блоку

- Один коммутационный блок поддерживает возможность обучения работы с не более чем четырьмя пультами управления.

- Для этого осуществите подключение коммутационного блока по схеме, представленной в пункте 5.4 данной инструкции.

- Для модели TM72: при помощи настенного выключателя без остановки включите питание/выключите питание/включите питание/нажмите две верхние кнопки подключаемого пульта ДУ одновременно и удерживайте их до тех пор, пока не моргнет освещение.

Для модели TM74: при помощи настенного выключателя без остановки включите питание/выключите питание/включите питание/нажмите клавишу B и клавишу on/off одновременно и удерживайте их до тех пор, пока не моргнет освещение

- Повторите операции из пункта 7.3 для каждого привязываемого пульта ДУ.

- Привязка одного пульта ДУ к нескольким коммутационным блокам

- От одного пульта ДУ можно управлять неограниченным количеством коммутационных блоков.

- Осуществите подключение каждого блока по схеме из пункта 5.4 этой инструкции.

- Чтобы привязать пульт ДУ ко всем коммутационным блокам необходимо с каждым коммутационным блоком провести операции из пункта 7.3 данной инструкции.

- Возможные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Осветительное устройство не включается или включается плохо | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Неправильная схема подключения | Проверьте схему подключения и устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции, при необходимости устраните неисправность |
|  | Слишком большое расстояние или помехи в радиусе действия из-за экранирования (армированное стекло, листовой металл, железобетон и т.п.) | Сократите расстояние между блоками, либо устраните экран |
|  | Низкий заряд батареи на пульте управления | Замените батарею в пульте ДУ |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Устройство в упаковке хранится в картонных коробках, в ящиках или на стеллажах в сухих и отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как твердые бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26. Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «FERON», не имеющая видимых механических повреждений и следов вскрытия корпуса.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Срок службы изделия 5 лет.