Диммируемые филаментные светодиодные лампы ТМ «FERON» LB-166, LB-167

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Общее описание и назначение

- Филаментные светодиодные лампы (ФСЛ) ТМ «FERON» предназначены для общего освещения. ФСЛ являются энергосберегающей альтернативой ламп накаливания в колбе С35 или С37. Использование филаментных светодиодных ламп позволяет сократить затраты на электроэнергию более чем в 10 раз.

- Лампа предназначена для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений и декоративной подсветки.

- Прозрачная колба и вертикальное расположение филаментных светодиодных модулей обеспечивает рассеивание света лампы полностью аналогичное классической лампе накаливания.

- Диммируемые ФСЛ предназначены для использования совместно с реостатным светорегулятором для ламп накаливания, либо совместно с диммерами, работающими по принципу фазовой отсечки по переднему фронту. Лампы не подходят для использования вместе со специализированными диммерами для светодиодных ламп, работающими по принципу фазовой отсечки по заднему фронту.

- Светодиодные лампы не содержат ртуть и не требуют специальной утилизации.

- Технические характеристики

| Модель лампы | LB-166(свеча) | LB-167(свеча на ветру) |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания | 230В/50Гц |  |
| Потребляемая мощность | 7Вт |  |
| Коэффициент мощности | >0,95 |  |
| Цветовая температура | 2700К,4000К (см. на упаковке) |  |
| Световой поток | См. на упаковке |  |
| Индекс цветопередачи | >80 |  |
| Цоколь | Е14 |  |
| Размеры | см. на упаковке |  |
| Рабочая температура | -10°...+40°С |  |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |  |

- Меры предосторожности

  - Установка, демонтаж и обслуживание лампы должны производиться при выключенном электропитании.

  - Использовать светодиодные лампы с поврежденными испорченными патронами, выключателями, питающим кабелем, неисправным диммером, поврежденным цоколем или колбой лампы запрещено.

  - Не рекомендуется использовать светодиодную лампу ТМ «FERON» в полностью закрытых светильниках, либо в местах с затрудненной конвекцией воздуха или вблизи нагревательных приборов и систем отопления. Это может привести к перегреву лампы и сокращению срока службы светодиодов.

  - При загрязнении ФСЛ ТМ «FERON» ее следует протереть сухой мягкой тканью.

  - Использовать только внутри помещений.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав лампы не входят.

- Эксплуатация

- Достаньте лампу из упаковки и проведите внешний осмотр, проверьте, не поврежден ли цоколь и колба лампы.

- Убедитесь, что электропитание отключено.

- Вкрутите лампу в патрон E14.

- Включите электропитание.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания лампа не светится | Отсутствует напряжение в питающей сети, либо оно ниже нормы | Проверьте наличие напряжения в питающей сети и его уровень, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт в схеме подключения, повреждение питающего кабеля, нарушение целостности изоляции | Проверьте контакты в схеме подключения и целостность изоляции питающего кабеля. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику и устраните неисправность |
|  | Вышел из строя светорегулятор (диммер) | Проверьте работоспособность диммера. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику и устраните неисправность. |
| Диммирование лампы происходит не плавно, а ступенчато | Требуемая минимальная нагрузка на выбранный диммер выше, чем общая нагрузка подключенных к нему светодиодных ламп | Уточните в документации на диммер, какая минимальная нагрузка требуется для его корректной работы. Затем увеличьте нагрузку на диммер при помощи: увеличения количества подключенных светодиодных ламп, либо заменив одну ФСЛ на лампу накаливания. Либо замените диммер на более подходящий. |
| При подключении через диммер, лампа начинает циклически мигать | Выбран неподходящий тип диммера, работающий по принципу фазовой отсечки по заднему фронту | Замените установленный диммер на рекомендованный в данном руководстве вид светорегулятора. |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи лампы.

- Сертификация

Светодиодные лампы ТМ «FERON» имеют сертификат соответствия требованиям технических регламентов: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай. Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Хранение

Лампы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях. Срок хранения ламп в данных условиях не более 5 лет.

- Транспортировка.

Лампы в упаковках пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светодиодные LED лампы ТМ «FERON» не подлежат ремонту и не требуют специальной утилизации.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светодиодные лампы TM «FERON» составляет два года (24 месяца) со дня продажи.  Но не более трех лет от даты производства.

- Замене подлежит продукция ТМ FERON не имеющая видимых механических повреждений.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях не соответствующих прямому применению продукции ТМ Feron предназначенной для бытовых нужд.