Комплект Светодиодных светильников ТМ «FERON» с блоком питания и сенсорным выключателем

модели AL8102.

Инструкция по эксплуатации

- Назначение светильника:

- Комплекты светодиодных светильников AL8102 предназначены для использования в качестве мебельной подсветки, подсветки рабочих зон: кухни, письменного стола, рабочего стола, прикроватного освещения, подсветки шкафов, ниш, предметов интерьера и пр.

- Один светильник из комплекта оснащен кнопкой сенсорного управления, при этом включение и выключение всех светильников в комплекте будет управляться нажатием сенсорной кнопки.

- Светильники являются низковольтными осветительными приборами, которые предназначены для работы от источника постоянного тока DC со стабилизированным выходным напряжением 12В DC (блок питания входит в комплект поставки).

- Светильники имеют сертификат соответствия требованиям технических регламентов Таможенного Союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Светильники соответствуют требованиям международных стандартов безопасности систем освещения, в частности ГОСТ IEC 60598-2-18-2011.

- Светильники предназначены для использования внутри помещений.

- Светильники устанавливаются на поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Технические характеристики*

| Характеристики светильников |  |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность одного светильника | 2Вт |
| напряжение питания | 12В DC |
| Тип светодиодов | SMD2835 |
| Количество светодиодов в одном светильнике | 15LED |
| Световой поток одного светильника, лм | 120 |
| Цветовая температура | 4000K |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | III |
| Диапазон рабочих температур | -20..+45°С |
| Температура хранения | -20..+60°С |
| Относительная влажность не более | 80% (при 25°С) |
| Коэффициент пульсаций освещенности более | 1% |
| Общий индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |
| Длина провода между светильниками | 1.9м |
| Срок службы светодиодов | 20000 часов |
| Характеристики блока питания (в комплекте поставки) |  |
| Входное напряжение | 100-240В/50Гц |
| Коэффициент мощности | 0,5 |
| Выходное напряжение | 12В DC |
| Выходной ток не более | 1000мА |
| КПД блока питания | >88% |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Длина шнура | 1,5м |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация светильника:

- Комплект светильников: 1 светильник с сенсорным выключателем, два светильника без выключателя;

- инструкция по эксплуатации;

- крепежный комплект;

- упаковка.

- Подключение и эксплуатация светильника

  - К работе со светильником допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Все работы по монтажу и подключению светильника осуществляются только при выключенном электропитании.

  - Извлечь светильники из коробки и произвести внешний осмотр, проверить комплектность поставки товара.

  - Осуществите установку и подключение светильников согласно схеме:

.

- 1 – Просверлите два отверстия и вставьте в них пластиковые дюбели. При помощи саморезов закрепите на поверхности пластиковую клипсу светильника.

- 2 – Подключите светильник к блоку питания через специальный разъем.

- 3 – Закрепите светильник на установленной пластиковой клипсе.

- 4 – Повторите процесс установки с оставшимися двумя светильниками.

- 5 – Вставьте блок питания в розетку и включите питание светильников при помощи сенсорной кнопки.

- Меры безопасности

- Все работы по монтажу и подключению светильников выполняются при отключенном электропитании.

- Применение в пожароопасных или взрывоопасных помещениях запрещено.

- Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, систем отопления и кондиционирования – дополнительный нагрев корпуса светильника может привести к сокращению срока службы.

- Не допускать попадания во внутрь светильников влаги.

- Эксплуатация светильников с неисправным выключателем, повреждённым корпусом,  питающим шнуром, поврежденными соединителями, неисправным блоком питания запрещена.

- Радиоактивные или ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Техническое обслуживание и ремонт.

Светильник сконструирован таким образом, что специального технического обслуживание не требует.

Рекомендуемый регламент обслуживания:

- протирка мягкой тканью корпуса, оптического блока, проводится по мере загрязнения.

- обслуживание светильника производится при отключенном электропитании.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении блока питания 12В DC светильник не включается | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте надежность соединения штекера блока питания со светильником и между вилкой блока питания и бытовой розеткой, и устраните неисправность |
|  | Неисправен блок питания | Замените блок питания |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен  (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в помещениях при температуре окружающей среды от -20°С до +60°С при относительной влажности окружающей среды не превышающей 80% при температуре 25°С. Срок хранения светильника на складе не более двух лет.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Информация о сертификации

Продукция ТМ «FERON» сертифицируется согласно принятым на территории РФ техническим регламентам. Информация о сертификации нанесена на индивидуальную упаковку товара.

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China.

Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru.

Дата изготовления указана на корпусе светильника  в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светильники составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «FERON» не имеющая видимых механических повреждений.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.