Оборудование световое общего назначения: гирлянды светодиодные, т.м. "Feron" серии: CL

модели: CL590, CL591

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание и назначение изделия

- Изделие является световой электрической гирляндой со светодиодными источниками света. Гирлянда предназначена для применения только внутри помещений. Гирлянда подходит для декоративной подсветки стен, окон, дверей и пр.

- Гирлянда оснащена подвесами для удобного монтажа.

- Гирлянда оснащена блоком контроллера для включения/выключения, управления режимами свечения гирлянды. 8 режимов свечения.

- В комплекте с гирляндой поставляется пульт ДУ для управления режимами работы.

- Гирлянда предназначена для работы от источника постоянного тока DC со стабилизированным выходным напряжением 5В/2А (блок питания не входит в комплект поставки).

- Технические характеристики

| Модель | CL590 | CL591 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение гирлянды | DC 5В/2А |  |
| Мощность не более | 2,5Вт | 5Вт |
| Количество светодиодов (на одной гирлянде) | 240шт. | 480шт. |
| Длина гирлянды | 2м | 3м |
| Длина подвеса | 2м | 3м |
| Длина шнура питания | 2м | 3м |
| Расстояние между светодиодами | 10см | 10см |
| Цвет свечения (см. на упаковке) | 2700±200К (теплый белый)/5000±500К (белый)/мультиколор |  |
| Возможность подключения в линию | нет |  |
| Наличие контроллера | да |  |
| Наличие пульта ДУ | да |  |
| Тип пульта ДУ | ИК |  |
| Источник питания пульта ДУ | CR2025 1.5В (не входит в комплект поставки) |  |
| Количество подвесов на одной гирлянде | 12 | 16 |
| Расстояние между подвесами | 20см |  |
| Рабочая температура | 0°...+35°С |  |
| Степень защиты | IP20 |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |
| Класс зашиты | III |  |
| Материал провода | медь |  |
| Материал оболочки гирлянды | PVC |  |
| Цвет оболочки кабеля | прозрачный |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектность

- Электрическая гирлянда.

- Пульт ДУ.

- Инструкция по эксплуатации.

- Упаковка.

- Меры безопасности

- Использовать гирлянду только с рекомендованным типом источника питания (DC 5В/2А).

- Не использовать снаружи помещений.

- Не подсоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке.

- Запрещена эксплуатация гирлянды с поврежденным шнуром питания или поврежденной изоляцией кабеля.

- Запрещено резать гирлянду.

- Запрещено подвешивать на гирлянду механическую нагрузку или создавать другое механическое напряжение.

- Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Подключение

- Достаньте гирлянду из упаковки, проверьте внешний вид и комплектность поставки товара. Проверьте целостность изоляции светового шнура и шнура питания.

- Смонтируйте гирлянду на место эксплуатации. При монтаже убедитесь, что шнур гирлянды не подвергается повышенным механическим нагрузкам.

- Подключите гирлянду к источнику питания DC 5В/2А (не входит в комплект поставки).

- Установите в пульт ДУ батарейку.

- Включите электропитание. При помощи кнопки контроллера или пульта ДУ, установите нужный режим работы.

- Эксплуатация

- Электрическая гирлянда не требует специального технического обслуживания.

- Эксплуатацию проводить в соответствии с действующим ПУЭ раздел «электрическое освещение» и главой 2.12 ПТЭЭП и ППБ 01-03.

- Все работы по обслуживанию электрической гирлянды должны проводиться при выключенном электропитании, персоналом, имеющим необходимые допуски для такого вида работ.

- Возможные неисправности и меры их устранения

| признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания гирлянда не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт или поврежден питающий кабель | Проверьте контакты в схеме подключения и целостность питающего кабеля. При необходимости устраните неисправность |
| Гирлянда не реагирует на команды с пульта ДУ, либо сильно снизилась дистанция управления | Слишком большое расстояние или преграда на пути передачи сигнала | Сократите расстояние до гирлянды, либо устраните преграду |
|  | Низкий заряд батареи на ПДУ | Замените батарейки в ПДУ |

Если вышеперечисленные действия не помогли, обратитесь в место продажи прибора.

- Хранение

Товар хранится в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Товар в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Электрические гирлянды не содержат в своем составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы товар утилизируется по правилам утилизации бытовых отходов.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства.

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ / Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на оболочке товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция, не имеющая видимых механических повреждений.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. В случае отсутствия документов, удостоверяющих дату покупки, гарантийный срок отсчитывается от даты производства товара, нанесенной на корпус товара.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в данной инструкции.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции.

- Срок службы изделия 2 года.