Трансформатор электронный (драйвер) для светодиодов, т.м. "Feron", СЕРИИ: LB

модель: LB005

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение изделия

Драйвер предназначен только для использования в светодиодных системах с постоянным стабилизированным напряжением питания 12В. Устанавливается на нормально воспламеняемую поверхность.

- Технические данные

| Наименование | LB005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входное рабочее напряжение | 110-230В/50Гц |  |  |
| Выходное напряжение | 12В DC |  |  |
| Максимально допустимая нагрузка, Вт | 30 |  | 60 |
| Максимально потребляемая активная мощность | 35 |  | 71 |
| Максимальный выходной ток, А | См. на упаковке |  |  |
| Средний эффективный КПД источника питания | 84% | 87% |  |
| Потребляемая мощность в режиме холостого хода | <1Вт |  |  |
| Габаритные размеры, мм | См. на упаковке |  |  |
| Допустимое отклонение выходного напряжения от номинального значения | 1% |  |  |
| Рабочая температура окружающей среды | +1°С…+35°С |  |  |
| Максимальная температура нагрева корпуса | 80°С |  |  |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP20 |  |  |

- Комплект поставки

3.1. Драйвер

3.2. Коробка

3.3. Инструкция

- Требования безопасности

Внимание! Прибор использует опасное для жизни сетевое напряжение. Подключение блока питания к сетевому напряжению должно осуществляться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие лицензии и допуски к такому виду работ.

  - Монтаж, подключение и обслуживание драйвера осуществляется только при отключенном электропитании.

  - Не устанавливать драйвер в места с затрудненной конвекцией воздуха, либо в зоне прямого воздействия солнечных лучей.

  - Драйвер предназначен для использования внутри сухих помещений. Не допускать попадания влаги.

  - Драйвер должен располагаться на расстоянии не менее 5см от другого драйвера, при необходимости установки нескольких.

  - Не вскрывать драйвер во избежание повреждения оболочки изделия и повреждения внутренних частей.

  - Не использовать драйвер с поврежденной изоляцией входного и выходного кабелей.

  - При нормальной работе драйвера температура его корпуса не должна превышать 80°С. При превышении температуры уменьшите нагрузку или улучшите конвекцию воздуха.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Подготовка изделия к работе и техническое обслуживание.

  - При установке драйвера необходимо помнить следующее:

- Драйвер предназначен только для работы в помещении. Обеспечьте защиту драйвера от влаги и избыточного тепла (разрешается использовать драйвер в температурном режиме +1°С... +35°С).

- Перед подключением необходимо проверить, соответствует ли сетевое напряжение рабочему напряжению драйвера.

  - Чтобы избежать возникновения радиопомех, длина проводов, питающих светодиоды, не должна превышать 2 метров.

  - Для стабильной работы драйвера необходимо оставлять запас по мощности подключаемой нагрузки не менее 20% от максимально допустимой.

  - Драйвер следует устанавливать, как можно ближе к светодиодным приборам освещения, но из-за теплового излучения ламп расстояние должно составлять от 0,2 до 2,0 м. При установке драйвера на большем расстоянии от нагрузки возможно снижение освещенности.

  - Так как драйвер нагревается во время работы, место установки трансформатора должно иметь хорошую вентиляцию.

  - Не использовать в цепях с диммером (светорегулятором).

- Подключение трансформатора

Подключите трансформатор согласно схеме:

- Возможные неисправности и меры их устранения

| Неисправность | Возможная причина | Меры устранения |
| --- | --- | --- |
| Не работает трансформатор (отсутствует выходное напряжение при подключенной нагрузке) | Отсутствие напряжения в сети | Восстановите напряжение в сети |
|  | Поврежден питающий кабель или плохой контакт | Проверьте цепь подключения, при необходимости устраните неисправность |

Если после произведенных действий неисправность не устранена, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи.

- Транспортировка

Трансформаторы в упаковке пригодны для транспортировки автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным видом транспорта.

- Хранение.

Трансформаторы хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Утилизация

Трансформаторы не содержат в составе дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы трансформаторы необходимо утилизировать как твердые бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: Ningbo Yusing Electronics Co., LTD, Civil Industrial Zone, Pugen Vilage, Qiu’ai, Ningbo, China/ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай. Официальный представитель в РФ: ООО «ФЕРОН» 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.65, стр. 1, этаж 5, помещение XVI, комната 41, телефон +7 (499) 394-10-52, www.feron.ru. Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус товара в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийное обслуживание товара производится в течение 1 года (12 месяцев) со дня продажи через торговую сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

- В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока следует обратиться по месту продажи.

- Гарантия не распространяется на товар, имеющий явные повреждения, вызванные неправильной установкой, эксплуатацией, транспортировкой, хранением или несанкционированным вскрытием и ремонтом.

- Возврат товара осуществляется только в заводской упаковке без механических повреждений и при полной комплектации.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении покупателем заполненного гарантийного талона и кассового чека.

- Срок службы 5 лет.