Светильник общего назначения светодиодный стационарный, т.м. "Feron", серии: AL

модели AL5060, AL5070, AL5071, AL5080, AL5072, AL5073

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Назначение светильника:

- Светодиодные светильники - подсветка торговой марки «FERON» серии AL предназначены для местного освещения и подсветки рабочих поверхностей в жилых и общественных помещениях, прикроватного освещения, подсветки зеркал, картин, интерьерного декоративного освещения и пр.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц. Качество электроэнергии должно соответствовать  ГОСТ Р 32144-2013.

- Светильники со степенью защиты IP44 подходят для использования в качестве подсветки зеркала в ванной комнате.

- Светильники устанавливаются на плоскую поверхность из нормально воспламеняемого материала.

- Технические характеристики*

| Наименование модели | AL5060 | AL5070 |  | AL5071 | AL5080 | AL5072 | AL5073 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребляемая мощность светильника не более | 6Вт | 12Вт |  | 7Вт | 8Вт | 6Вт | 8Вт |
| Коэффициент мощности, не менее | 0.5 |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение питания | 230В/50Гц |  |  |  |  |  |  |
| Тип светодиодов | SMD2835 |  |  |  |  |  |  |
| Световой поток, лм | 550 | 900 | 360 |  | 650 | 370 | 420 |
| Цветовая температура | 4000K |  |  |  |  |  |  |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP44 | IP20 |  |  | IP44 | IP20 | IP20 |
| Тип климатического исполнения | УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |  |  |  |  | I |  |
| Диапазон рабочих температур | -20...+45°С |  |  |  |  |  |  |
| Температура хранения | -20...+60°С |  |  |  |  |  |  |
| Относительная влажность не более | 80% (при 25°С) |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент пульсаций освещенности менее | 5% |  |  |  |  |  |  |
| Общий индекс цветопередачи Ra не менее | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Материал корпуса | Пластик | Пластик, сталь |  |  | Пластик, алюминий | Нержавеющая сталь | Алюминий |
| Материал рассеивателя | Матовый поликарбонат |  |  |  |  |  | Акрил |
| Габаритные размеры | См. на упаковке |  |  |  |  |  |  |
| Срок службы светодиодов | 30000 часов |  |  |  |  |  |  |

*представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться. В зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация светильника:

- светильник в сборе;

- инструкция по эксплуатации;

- крепежный комплект;

- упаковка.

- Включение светильника

  - К работе со светильником допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Все работы по монтажу и подключению светильника осуществляются только при выключенном электропитании.

  - Извлечь светильник из коробки и произвести его внешний осмотр, проверить комплектность.

  - Подведите провода питающего кабеля к месту установки светильника.

  - Осуществите подключение светильника к сети, для этого соедините провода светильника с проводами питающего кабеля. Убедитесь в надежности электрического контакта.

  - Просверлите на установочной поверхности два отверстия. Для определения расстояния между отверстиями используйте кронштейн светильника.

  - Вставьте в отверстия пластиковые дюбели.

  - Закрепите кронштейн светильника на монтажной поверхности при помощи саморезов.

  - Закрепите светильник на кронштейне при помощи винтов.

  - Включить электропитание.

- Меры безопасности

- Светильник питается сетевым напряжением 230В, которое является опасным. Все работы по монтажу и подключению светильника выполняются при отключенном электропитании.

- Применение в пожароопасных или взрывоопасных помещениях запрещено.

- Светильники предназначены для работы внутри помещений.

- Не эксплуатировать светильники при температуре окружающей среды, превышающей допустимую рабочую температуру.

- Не устанавливать вблизи нагревательных приборов, систем отопления и кондиционирования – дополнительный нагрев корпуса светильника может привести к сокращению срока службы.

- Эксплуатация светильников с неисправным выключателем, повреждённым корпусом, питающим шнуром, запрещена.

- Производить протирку светильника влажной тканью при включенном электропитании запрещено.

- Эксплуатировать светильники в сетях, не соответствующих требованиям ГОСТ Р 32144-2013 запрещено.

- Не использовать светильники в цепях со светорегуляторами (диммерами) или выключателями с неоновой или светодиодной подсветкой.

- При использовании светильников в ванной комнате, убедитесь, что все электрические контакты надежно защищены от попадания влаги. При необходимости дополнительно герметизируйте электрические соединения.

- Радиоактивные или ядовитые вещества в состав светильника не входят.

- Техническое обслуживание и ремонт.

Светильник сконструирован таким образом, что специального технического обслуживание не требует.

Рекомендуемый регламент обслуживания:

- протирка мягкой тканью корпуса, оптического блока, проводится по мере загрязнения.

- обслуживание светильника производится при отключенном электропитании.

- Характерные неисправности и способы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильник не работает | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |
| В выключенном состоянии светильник тускло светит или моргает | Светильник подключен к сети питания через выключатель с неоновой или светодиодной подсветкой | Подключите светильник через выключатель без подсветки, либо отключите подсветку |
|  | Светильник подключен к сети через выключатель, который рвет нейтральный проводник, а не фазовый | Обратитесь к квалифицированному электрику, чтобы устранить неисправность электрической проводки |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в помещениях при температуре окружающей среды от -20°С до +60°С при относительной влажности окружающей среды не превышающей 80% при температуре 25°С. Срок хранения светильника на складе не более двух лет.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским и авиационным транспортом.

- Утилизация

Изделие не содержит дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как твердые бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование», 2014/30/ЕU «Электромагнитная совместимость».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; "Hangzhou Junction Imp.and Exp. Co.,LTD." Адрес: No.95 Binwen Road,Binjiang District, Hangzhou, China/ООО "Ханчжоу Джанкшин Имп. Энд. Эксп. Компания". Адрес; №95 Бинвин шоссе, район Бинзянь, г. Ханчжоу, Китай.  Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул.Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на светильники составляет 1 год (12 месяцев) с момента продажи.

- Замене подлежит продукция ТМ «FERON» не имеющая видимых механических повреждений.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Товар предназначен для бытового применения. При использовании на коммерческих, либо производственных объектах необходимо заключать дополнительное гарантийное соглашение с представительством группы компаний FERON.

- Гарантия распространяется только на ассортимент, проданный через розничную сеть.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.