Светильники стационарные общего назначения ТМ «Feron»

модели: НСУ 04-60-001, НСУ 06-60-001

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Светильники НСУ 04-60-001 "Адель", НСУ 06-60-001 "Адель 1" стационарные подвесные предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров, дачных участков.

- Светильники позволяют использовать как традиционные лампы накаливания и КЛЛ, так светодиодные лампы с цоколем Е27 (в комплектацию не входят), значительно снизив затраты на потребляемую энергию.

- Степень защиты от внешних воздействий по IP44 позволяет безопасно использовать светильники вне помещений.

- Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

- Светильники удовлетворяют требованиям: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- Светильники производятся на территории Республики Беларусь по ТУ РБ 03968110.007-99.

- Светильники предназначены для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В/50Гц по

ГОСТ 29322-92. Качество электроэнергии должно удовлетворять  ГОСТ Р 32144-2013.

- Технические характеристики

Светотехнические характеристики светильника зависят от установленной в нем лампы (в комплектацию не входит)

| Напряжение питания | 230В±10% |
| --- | --- |
| Частота | 50Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015 | IP44 |
| Материал корпуса светильника | Полипропилен |
| Допустимая температура окружающей среды при эксплуатации | от -45°С до +45°С |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Максимально допустимая мощность лампы накаливания | 60 Вт |
| Размеры светильника | См. на упаковке |
| Цвет корпуса светильника | См. на упаковке |

представленные в данном руководстве технические характеристики могут незначительно отличаться в зависимости от партии производства, производитель имеет право вносить изменения в конструкцию продукта без предварительного уведомления (см. на упаковке)

- Комплектация

Светильник:

- узел сборный - 1 шт;

- кронштейн – 1 шт;

- кольцо уплотнительное – 1 шт;

- корпус – 1 шт;

- рассеиватель – 4 шт (светильник «Адель 1» - 6 шт);

- крышка – 1 шт;

- заглушка верхняя – 1 шт;

- кольцо – 1 шт;

- крепежные изделия (винт М4х16 – 2 шт; гайка М4 – 2 шт; шайба 3 – 2 шт;

- шуруп 3х10 – 2шт (светильник «Адель 1» - шуруп 3х10 – 3 шт)).

- руководство по эксплуатации – одно на каждый светильник.

- Меры предосторожности

  - К работе со светильником допускаются лица, имеющие группу допуска по электробезопасности не ниже III.

  - Все работы со светильником выполняются только при отключенном напряжении питания.

- Подключение и монтаж

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:

- закрепить кронштейн в месте установки светильника с помощью дюбелей;

- завести сетевой провод через отверстие кронштейна и присоединить его к контактным зажимам клеммной колодки узла сборного;

- установить уплотнительное резиновое кольцо на кронштейн и произвести сборку с узлом сборным с помощью винтов;

- закрепить крышку светильника на втулке узла сборного;

- ввернуть лампу в патрон;

- прикрепить корпус с заглушкой к крышке светильника с помощью шурупов.

Примечание: электромонтажные работы производить только специалисту электромонтеру.

- Обслуживание светильника

  - Все работы по обслуживанию светильника осуществлять только при выключенном электропитании.

Периодически проверяйте:

- наличие и состояние рассеивающих стекол;

- состояние мест соединения проводов в патроне светильника;

- прочность закрепления светильника.

  - Чистку корпуса и рассеивателей светильника производить мягкой тканью при выключенном электропитании

  - При выявлении неисправностей в течение гарантийного срока потребитель вправе предъявить претензии изготовителю в установленном порядке.

- Хранение

Светильники хранятся в картонных коробках в ящиках или на стеллажах в сухих отапливаемых помещениях.

- Транспортировка

Светильник в упаковке пригоден для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Светильник утилизируется в соответствии с правилами утилизации бытовой электронной техники.

- Сертификация

Продукция ТМ «FERON» сертифицируется согласно принятым на территории Евразийского Таможенного Союза техническим регламентам. Сертификат соответствия № ТС BY/112 02.01.005 00418

- Информация о производителе

Сделано в РБ. Изготовитель: производственное унитарное предприятие «Элект» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Республика Беларусь, 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, д. 11/5. Импортер на территории РФ: ООО "Торговый Дом "БелСвет", г.Санкт-Петербург г, Таллинское (Старо-Паново) ш, дом № 198, корпус 2, литер А. Дата изготовления указана на корпусе прибора в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления. Светильники соответствуют ТУ РБ 300541279.006-2002 и признаны годными для эксплуатации.

- Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок составляет 1 год (12 месяцев) со дня продажи светильника.

- Замене подлежит продукция ТМ Feron, не имеющая видимых механических повреждений и следов вскрытия корпуса.

- Продукция подлежит замене при возврате полной комплектации товара, упаковка которого не повреждена (потеря товарного вида).

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия соблюдается при выполнении требуемых условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

- Гарантия не распространяется в случаях использования на производстве, в целях извлечения прибыли, а также в других целях, не соответствующих прямому применению продукции ТМ Feron, предназначенной для бытовых нужд.